附件1

创建优质结构工程申请表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  | 证 号 |  |  | 电话 |  |
| 质量检查员 |  |  |  | 证 号 |  |  | 电话 |  |
| 结构类型 | 层数、类型 |  |  | 建筑面积 | M2 |  |  |  |
| 基础类型 |  |  |  | 工程造价 | 万元 |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  | 计划主体完工日期 | 年 月 日 |  |  |  |
| 申请理由（拟采取技术措施，新材料新工艺等情况），创优措施、工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理： （盖章） 年 月 日 |  |  | 总监理工程师： （盖章） 年 月 日 |  |  | 建设单位项目负责人： （盖章） 年 月 日 |  |  |

附件2

南通市优质结构工程申报表

工程名称

申报企业

（盖章）

申报日期

南通市城乡建设局制

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 工程地址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  | 工程造价 |  |
| 结构类型 |  |  | 层数 |  |  | 建筑面积 |  |
| 联系地址 |  |  |  |  |  | 电 话 |  |
| 开竣工日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报理由（工程概况）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位意见： 盖 章 年 月 日 |  |  |  |  | 监理单位意见： 盖 章 年 月 日 |  |  |
| 工程所在地质监站意见： （盖 章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 县（市）区建设局意见： （盖 章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家组检查意见： 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 南通市优质结构工程评审工作办公室意见： （盖 章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程照片（5寸或7寸） |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

优质结构工程观感质量检查表

| 序号 |  | 名称 |  | 目测内容 |  | 抽查质量情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 好 |  |  | 一般 |  |  |  |  | 差 |  |
| 一、混凝土部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 混凝土外表 | 混凝土构件表面不应有麻面、掉皮、起砂、沾污、露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、不密实、裂缝等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 混凝土外形 | 混凝土构件不应有缺棱掉角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 连接部位 | 构件连接处钢筋、连接件无松动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工缝 | 施工缝无夹渣、无裂缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 楼梯踏步 | 相邻踏步高低差应小于10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、砌体部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砌体外观 |  |  | 砌体结构不应产生裂缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 墙体开槽 |  |  | 墙体开槽应做到顺直 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 接槎 |  | 墙体转角处和内外墙交接处应同时砌筑；墙体临时间断处应砌成斜槎，普通砖斜槎长度比不小于2/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 混砌现象 |  | 不同干密度和强度等级的加气混凝土砌块不得混砌，也不得和其他砖、砌块混砌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 马牙槎留设 |  | 应符合规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 灰缝 |  | 砌体灰缝应横平竖直、厚薄均匀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 砌筑错缝 |  | 砌体砌筑应上下错缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、钢结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 焊缝 |  | 外形均匀、成型完好，焊道过渡平滑，焊渣和飞溅物清除干净 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 高强度螺栓 |  | 1高强度螺栓连接副拧紧后，螺栓丝扣外露为2-3扣，外露丝扣基本一致 2高强度螺栓连接磨擦面应保持干燥、整洁，不应有飞边、毛刺、焊接飞溅物、焊疤、氧化铁皮、污垢等，除设计要求外磨擦面不应涂漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 钢结构 |  | 1钢材切割面或剪切面应无裂纹、夹渣、分层 2矫正后的钢材表面不应有明显的凹面或损伤 3钢结构表面应干净，结构主要表面不应有疤痕、泥沙结和污垢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 钢网架结构 |  | 1钢网架结构安装完成后，其节点及杆件表面应干净，不应有明显的疤痕、泥沙结和污垢 2螺栓球成型后，不应有裂纹及褶皱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 压型金属板 |  | 压型金属板表面基板不应有裂缝，涂、镀层不应有肉眼可见的裂纹、剥落和擦痕，安装应平整、顺直，无污染，栓钉搭接锚固可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 普通涂层 |  | 构件表面油漆不应误涂、漏涂，涂层不应脱皮和返锈。涂层应均匀，无明显皱皮、流坠、针眼和气泡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 防火涂层 |  | 防火漆料不应有误涂、漏涂，涂层应闭合，无脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 |  |  |  |  | 施工单位： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

优质结构工程实体质量实测实量检查记录表

表C.0.1  混凝土现浇结构（层次：    ）

| 实测项目 |  | 允许偏差（mm） |  | 实测数值(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土柱每层垂直度 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 混凝土表面平整度 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 混凝土截面尺寸 （柱、梁、墙） | +8，-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 轴线位置 （剪力墙） | 8 （5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 每层楼面标高 | +10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 混凝土现浇板 厚度 | +8，-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 钢筋保护层 | 梁 | +10，-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 板 | +8，-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总测点合格率： % |  | 检查人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.0.2  砌体结构（层次：     ）

| 实测项目 |  |  |  | 允许偏差（mm） | 实测数值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直度 | 砌体每层垂直度 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 全高垂直度 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 砌体表面平整度 | 砌砖、混凝土小型空心砌块 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 蒸压加气混凝土砌块 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清水墙 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 砌体灰缝 | 砌砖水平灰缝厚度10mm |  | ±2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土小型空心砌块水平灰缝厚度10mm |  | ±2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 垂直灰缝宽度10mm |  | ±2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水平灰缝平直度混水墙10m内 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清水墙 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 砌体门窗洞口 | 砖砌体门窗洞口 |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土小型空心砌块门窗洞口宽度 |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加气混凝土砌块门窗洞口宽度 |  | +10，-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 轴线位置 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 楼面层高 |  |  | ±15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 外墙砌体砂浆灰缝密实度 |  |  | ≥90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总测点合格率： % |  |  | 检查人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.0.3   钢结构（层次：     ）

| 实测项目 |  |  |  | 允许偏差（mm） |  |  | 实测数值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础柱的定位轴线 |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 基础上柱底标高 |  |  | ±2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 地脚螺栓（锚栓）位移 |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 单节柱的垂直度 |  |  | H/1000,且不应大于10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 屋（托） 架，桁架 及受压杆 件 |  | 跨中的垂直度 | H/250，且不大于10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 侧向弯曲夭高f | H/1000，L≤30m，不大于10.0 L/1000，30m≤L≤60m，不大于20.0 L/1000，L＞60m，不大于40.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 主体结构的整体垂直度 |  |  | H/1000, 且不应大于20.0 |  | 单层：20.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 多层：40.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 主体结构的整体平面弯曲 |  |  | L/1500，且不应大于20.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 钢网架 | 纵向、横向长度 |  |  | L/2000，不大于20.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支座中心偏移 |  |  | L/3000，不大于20.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 周边支承网架 相邻支座高差 |  |  | L/400，不大于30.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支座最大高差 |  |  | 20.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 多点支承网架 相邻支座高差 |  |  | 20.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挠度值 |  |  | 不大于设计值的1.1倍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 涂装 | 涂层干漆膜总厚度：室外不小于150μm,室内不小于125μm |  |  | -25μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 防火涂 料涂层 厚度 | 薄型 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 厚型80%及以上面积符合设计要求 |  |  | 最薄处厚度不应低于设计要求85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总测点合格率：（%） |  |  |  |  | 检查人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |