# 附件5：

# 南通市区建筑塔式起重机安全监控系统

# 功能调试/自检记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 设备厂商 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工许可证 |  |  |  | 安全监督 备案号 |  |  | 塔机产权编号 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| 监控系统编号 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 姓名/电话 |  |  |  |  |  | 项目总监姓名/电话 |  |  |  |
| 系统安装时间 |  |  |  | 系统调试验收时间 |  |  |  |  |  |
| 驻通机构地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《建筑塔式起重机安全监控系统应用技术规程》JGJ332-2014 和通建安监〔2015〕64号文 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用情况概述 |  | 塔机最终安装高度： 米； 现场是否具有群塔作业： □是； □否； 现场是否具备区域保护条件： □是； □否。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测内容 |  | 检测要求 |  |  |  |  |  | 检测结果 |
| 1 | 显示警示功能 |  | 通过显示屏以图形和文字的形式实时显示塔机工作的各项参数信息给塔机操作和监控人员。显示装置还应具备声光警示功能，在塔机工作参数达到限定值时发出声光报警。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 超载（力矩）报警和控制功能 |  | 塔机达到额定起重力矩或额定起重量报警值时，装置应能自动向司机发出清晰的声光报警提示，并切断塔机变幅和高度向危险方向动作的控制回路电源。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 限位报警和控制功能 |  | ## 能检测变幅小车实时位置和吊钩距离地位高度位置，当小车达到内外限位或吊钩达到上限位时，自动发出警示及控制信号。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 区域保护功能 |  | 在临近高压线、交通道路和居民小区建筑、商场、学校人员密集区等周边环境复杂的塔机须配置区域保护功能。当塔机靠近建筑物、高压线或其他工作范围内需要保护的区域时，系统能够自动发出报警，并切断塔机向危险方向动作的控制回路电源。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 群塔作业防碰撞控制功能 |  | 当有两台及以上塔吊在同一区域使用时，塔机须配置防碰撞控制功能。当塔机之间有碰撞关系，且塔机之间的起重臂、钢丝绳等有产生碰撞危险趋势时，系统能够自动发出报警，并切断塔机继续向危险方向动作的控制回路电源。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 离线检测功能 |  | 监控系统装置应在离线时主动向监控系统平台发送离线信息，并能自动区分离线原因。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 风速报警功能 |  | 塔机最终安装高度大于50m时塔机应配备风速报警装置，当风速超过使用规定值时，能够进行准确预警。 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 远程监控功能 |  | 系统平台能通过通讯网络、预留端口等手段将相关监控数据和报警信息同步传送到远程监控端和监管平台，实现远程数据查询和实时监控。 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 开机自检功能 |  | 系统应具有开机自检功能，在系统自身发生故障时，能立即提醒司机系统已出现故障，暂停使用，并记录故障信息。 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 线路敷设 |  | 应将控制线路与动力线路分开敷设，固定时线路应横平竖直，并不得影响线路安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 设备安装要求 |  | 安装监控设备硬件时，严禁损伤塔机受力结构；不得改变塔机原有安全装置及电气控制系统的功能和性能。 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位意见： 单位名称（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  | 监理单位意见： 单位名称（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 系统生产供应商意见： 单位名称（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  | 平台提供方(第三方)验收意见： 单位名称（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |